| 湖南省城步苗族自治县疾病预防控制中心检验报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 生活饮用水 | 样品编号 | SZ2025071-076 |
| 委托单位 | 城步县自来水公司 | 采样地址 | ------- |
| 送样单位 | 城步县疾控中心卫生监测科 | 送检人 | 刘东红、陈大根 |
| 检验目的 | 质量检测 | 检验类型 | 委托检验 |
| 样品状态／包装 | 液体/瓶装、袋装 | 样品数量 | 6份 |
| 收样日期 | 2025.5.7 | 检验日期 | 2025.5.7-2025.5.10 |
| 检验项目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、二氧化氯、亚氯酸盐。 |  |  |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》 GB∕T 5750.4—2023 |  |  |
| 检验结论 | 本次采集城步县自来水公司生产生活饮用水6份（县自来水公司出厂水、县行政中心、县人民医院、三和宾馆、一中、疾控中心末梢水），6份水样检测项目均符合国家生活饮用卫生水标准（GB 5749-2022）。 |  |  |

检验者：  孙金鸣

复核者：  程雯

授权签字人：  李文

签发日期：    2025.5.13

（第1页 共4页）

湖南省城步苗族自治县疾病预防控制中心检验报告（续页）≤≤

| 检 验 结 果 汇 总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 序号 | 检测项目 | 检出值 | 标准值 | 检验方法 |
| 县行政中心 末梢水（1） | 1 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 2 | 浑浊度，NTU | 0.69 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 5 | PH | 6.78 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 6 | 菌落总数，CFU/ml | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 7 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 8 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 9 | 亚氯酸盐 | 0.063 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
|  | 10 | 二氧化氯mg/L | 0.05 | ≥0.02且≤0.8 | GB/T 5750.11-2023 |
| 县三和宾馆 末梢水（2） | 11 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 12 | 浑浊度，NTU | 0.88 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 13 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 14 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 15 | PH | 6.86 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 16 | 菌落总数，CFU/ml | 0 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 17 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 18 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 19 | 亚氯酸盐 | 0.065 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
|  | 20 | 二氧化氯mg/L | 0.05 | ≥0.02且≤0.8 | GB/T 5750.11-2023 |
| 县人民医院 末梢水（3） | 21 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 22 | 浑浊度，NTU | 0.86 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 23 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
| 县人民医院 末梢水（3） | 25 | PH | 6.89 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 26 | 菌落总数，CFU/ml | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 27 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 28 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 29 | 亚氯酸盐 | 0.062 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
|  | 30 | 二氧化氯mg/L | 0.09 | ≥0.02且≤0.8 | GB/T 5750.11-2023 |
| 县一中 末梢水（4） | 31 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 32 | 浑浊度，NTU | 0.60 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 33 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 34 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 35 | PH | 6.95 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 36 | 菌落总数，CFU/ml | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 37 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 38 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 39 | 亚氯酸盐 | 0.053 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
|  | 40 | 二氧化氯mg/L | 0.07 | ≥0.02且≤0.8 | GB/T 5750.11-2023 |
| 县自来水公司 出厂水（5） | 41 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 42 | 浑浊度，NTU | 0.62 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 43 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 44 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 45 | PH | 6.93 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 46 | 菌落总数，CFU/ml | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 47 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 48 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 49 | 亚氯酸盐 | 0.066 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
|  | 50 | 二氧化氯mg/L | 0.12 | ≥0.02且≤0.8 | GB/T 5750.11-2023 |

（第3页，共4页）

湖南省城步苗族自治县疾病预防控制中心检验报告（续页）

| 检 验 结 果 汇 总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 序号 | 检测项目 | 检出值 | 标准值 | 检验方法 |
| 县疾控中心 末梢水（6） | 51 | 色度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 52 | 浑浊度，NTU | 0.71 | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 53 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 54 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 55 | PH | 6.85 | 6.5-8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
|  | 56 | 菌落总数，CFU/ml | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 57 | 总大肠菌群，MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 58 | 大肠埃希氏菌MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2023 |
|  | 59 | 亚氯酸盐 | 0.043 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023 |
|  | 60 | 二氧化氯mg/L | 0.06 | ≥0.02且≤0.8 | GB/T 5750.11-2023 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 附注： |  |  |  |  |  |

（第4页，共4页）