- 2025年5月洞口县环境质量

- 1、2025年5月环境空气质量监测情况

- 本月我县自动站共监测31天，优良天数31天(26优5良)，优良率100%，污染物综合指数合计2.06。详见表1。

- 2025年5月环境空气质量监测结果分析及建议：

- 表1  2025年5月县城空气主要监测指标月均值

| - 日期 | - 优良天数 | - 空气质量综合指数 | - 细颗粒物（PM2.5）（μg/m3） | - 可吸入颗粒物（PM10）（μg/m3） | - 臭氧90% （μg/m3） | - 二氧化氮（μg/m3） | - 二氧化硫（μg/m3） | - 一氧化碳95%（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2025年5月 | - 31 | - 2.06 | 17 | 30 | 103 | 7 | 4 | 1 |

- 2、2025年5月地表水水质状况

- 2025年5月我县地表水水质监测7个监测断面（木瓜桥、红岩坝、洞口县双江口、南岳庙、畔上村、团结坝、乔家村渡口）每月各监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表2所列全部或部分项目一次。

- 表2  2025年5月全县地表水水质情况

| - 河流名称 | - 断面名称 | - 水质类别 | - 主要污染物 | - 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 平溪江 | - 木瓜桥 | - Ⅱ类 | - 无 | - / |
| - 平溪江 | - 洞口县二水厂 | - Ⅱ类 | - 无 | - / |
| - 蓼水 | - 洞口县双江口 | - Ⅱ类 | - 无 | - / |
| - 西洋江 | - 南岳庙 | - Ⅱ类 | - 无 | - / |
| - 蓼水 | - 红岩坝 | - Ⅱ类 | - 无 | - / |
| - 平溪江 | - 团结坝 | - Ⅱ类 | - 无 | - / |
| - 郝水 | - 乔家村渡口 | - Ⅱ类 | - 无 | - / |