邵东市环境空气质量年报

邵环监[2020] 01号

邵东市2019年全年环境空气质量监测报告

根据《邵阳市县域环境质量监测技术规定》的有关要求，全面了解和掌握我市区域内环境空气质量状况，邵东环境监测站在兴和大道（市政府大楼）自动站进行了全年的环境空气质量监测。

一、采样点布设

表1              邵东市城区空气采样点布设

| 编 号 | 1 |
| --- | --- |
| 采样点名称 | 邵东兴和大道站（市政府大楼） |
| 功能区分类 | 控制点 |

二、监测项目以及方法标准、频率

（一）监测项目： PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3

（二）监测方法：

1、采样方法：大气自动仪自动采样

2、分析方法、依据及主要仪器

表2           环境空气监测项目分析方法及标准

| 监测项目 | 方法依据 | 分析方法 | 使用仪器型号及名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 (SO2) | HJ/T193-2005 | 脉冲紫外荧光法 | 赛默飞世尔科技型号：43i 二氧化硫分析仪 |
| 二氧化氮(NO2) | HJ/T193-2005 | 化学发光法 | 赛默飞世尔科技型号：42i 氮氧化物分析仪 |
| 可吸入颗粒物(PM10) | HJ/T193-2005 | β射线法 | 赛默飞世尔科技型号：5014i PM10颗粒物监测仪 |
| 细颗粒物 (PM2.5) | HJ/T193-2005 | β射线加动态加热系统联用光散射法 | 赛默飞世尔科技型号：5030i PM2.5颗粒物监测仪 |
| 臭氧 (O3) | HJ/T193-2005 | 紫外吸收法 | 赛默飞世尔科技型号：49i 臭氧分析仪 |
| 一氧化碳 (CO) | HJ/T193-2005 | 红外吸收法 | 赛默飞世尔科技型号：48i 一氧化碳分析仪 |

三、评价标准

邵东市环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体评价标准值见表3。

表3           环境空气质量评价标准      单位： ug/m3（CO为mg/m3）

| 污染物名称 | 浓 度 限 值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 日平均 |
| 二氧化硫 SO2 | 60 | 150 |
| 二氧化氮 NO2 | 40 | 80 |
| 可吸入颗粒物 PM10 | 70 | 150 |
| 细颗粒物 PM2.5 | 35 | 75 |
| 臭氧 O3 | - | 160 |
| 一氧化碳 CO | - | 4 |

四、监测结果

1、邵东市全年二氧化硫年均值为15 ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值。

2、邵东市全年二氧化氮年均值为21 ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值。

3、邵东市全年可吸入颗粒物（PM10）年均值为58 ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值。

4、邵东市全年细颗粒物（PM2.5）年均值为44ug/m3，未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值。(超标0.25倍)

5、邵东市全年臭氧年均值为145ug/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值。

6、邵东市全年一氧化碳年均值为1.2mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值。

城市环境空气质量定性评价见表5。

表5   2019年邵东市主要空气污染物年均值与去年年均值比较表

| 点 位 | 邵东兴和大道站（邵东市政府） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2019年均值 | 2018年均值 | 较上年同期变化幅度（％） |  |
| 二氧化硫（μg/m3） | 15 | 16 | -6.25% |  |
| 可吸入颗粒物（PM10）（μg/m3） | 58 | 57 | 1.75% |  |
| 二氧化氮（μg/m3） | 21 | 19 | 10.5% |  |
| 细颗粒物（PM2.5）（μg/m3） | 44 | 37 | 18.9% |  |
| 一氧化碳（mg/m3） | 1.2 | 1.5 | -20% |  |
| 臭氧（μg/m3） | 145 | 137 | 5.84％ |  |

备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。

五、环境空气质量状况

按《GB 3095-2012》和《HJ 663-2012》评价，2019年全年城市环境空气质量指数在20～250之间，监测天数365天，优121天，良197天，优良天数318天，优良率87.1%，空气质量综合指数为4.07。同2018年相比较，优良天数减少1天，优良率降低0.3%；轻度污染减少3天，中度污染增加1天，重度污染增加3天，空气质量综合指数上升了0.21，影响城市环境空气质量的主要污染物是细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧。详见表

表6  2019年全年城市空气质量状况统计与去年比较表

| 全年空气质量分布（天数） |  |  |  |  |  |  | 首要污染物分布（全年天数） |  |  |  |  |  | 优 良率% | 达 标 天 数 | 监测天数 | PM2.5达标天数 | PM2.5监测天数 | PM 2.5达 标 比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同 期 比 较 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | O2 | PM10 | NO2 | PM2.5 | CO | O3 |  |  |  |  |  |  |
| 2019年 | 121 | 197 | 37 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 139 | 0 | 88 | 87.1 | 318 | 365 | 332 | 365 | 91.0 |
| 2018年 | 141 | 178 | 40 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | 90 | 0 | 102 | 87.4 | 319 | 365 | 336 | 365 | 92.1 |

附  录:城市环境空气质量定性评价

| 空气质量指数AQI | 空气质量级别 | 质量状况 | 表征 颜色 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51～100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 较少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101～150 | 三级 | 轻微污染 | 橙色 | 敏感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度户外锻炼 |
| 151～200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度户外锻炼，一般人群适量减少户外运动 |
| 201～300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动 |
| ＞300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人及病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外运动 |