《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	7

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	14

五、建设项目工程分析	16

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

七、环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

九、结论与建议	38

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单

附件4：项目临时用地申请表

附件5：申请解决临时用地的报告

附件6：绥宁县国土资源局临时用地批复单

附件7：项目临时用地协议书

附件8：检验检测机构资质认定证书

附件9：湖南省环境保护厅认定的环境检测机构名单

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目环保目标图

附图4：项目监测布点图

附图5：项目噪声卫生防护距离包络图

附表：建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1200万块水泥砖建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绥宁县合创水泥制品厂 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨贵荣 |  |  | 联系人 | 杨贵荣 |  |
| 通讯地址 | 绥宁县长铺乡田心村喇叭山 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 14786696387 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 422600 |
| 建设地点 | 绥宁县长铺乡田心村喇叭山 （中心点坐标：东经110.121644，北纬：26.351580） |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C3021 水泥制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1368 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 200 |  |
| 总投资(万元) | 120 | 其中：环保投资(万元) |  | 15 | 环保投资占总投资比例 | 12.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | 2019年2月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 目前，我国粘土实心砖主导墙体材料市场，对建筑节能造成不良后果，建筑能耗居高不下，占到了我国能耗的30%以上。为此，省、市政府分别下发了《关于在全省城市建设工程中逐步限时禁止使用实心粘土砖的通知》（湘墙领联[2002]01号）和《邵阳市人民政府关于限时禁止使用实心粘土砖的通知》（市政发[2004]253号）文件，提出控制粘土砖、推广环保型砖的时间要求。2005年6月国务院下达了《关于进一部推进墙体材料革新和推广建筑节能的通知》（国办发[2005]53号），该通知提出，力争在2006年底使全国实心粘土砖年产量减少800亿块，力争到2010年底所有城市停止使用粘土实心砖，全国实心粘土砖年产量控制在4000亿块以下。为巩固我国墙体材料革新和推广节能建筑工作取得的成果，进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑，有效保护耕地和节约能源，保证人们的居住条件得到改善和提高，绥宁县合创水泥制品厂拟投资120万元在绥宁县长铺乡田心村喇叭山建设年产1200万块水泥砖建设项目。项目占地面积约为1368m2，计划于2019年2月投产运营。环评介入时，项目部分设备设施已进行安装，目前处于停产阶段。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，本项目需进行环境影响评价。受绥宁县合创水泥制品厂委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：年产1200万块水泥砖建设项目； 建设地点：绥宁县长铺乡田心村喇叭山； 建设单位：绥宁县合创水泥制品厂； 建设性质：新建； 总投资：120万元。 2、项目建设内容及规模 （1）主要建设内容及规模 本项目占地面积约为1368m2，建设内容包括生产车间、原料车间、成品堆坪、控制室等，其中生产车间占地面积约为150m2，1#原料车间占地面积约为60m2，2#原料车间占地面积约为60m2，成品堆坪占地面积约为200m2，控制房占地面积约10m2，项目总建筑面积约为480m2。项目生活区为业主自家民房，位于项目地南面，办公楼建筑面积约为75m2，1#宿舍楼占地面积约120m2，2#宿舍楼占地面积约75 m2。工程内容具体见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容 项目名称; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积约为150m2，1F; 新建；轻钢结构. 1#原料车间; 建筑面积约为60m2，1F; 新建；轻钢结构. 2#原料车间; 建筑面积约为60m2，1F; 新建；轻钢结构. 成品堆坪; 建筑面积约为200m2; 包括养护晾晒区. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积约为150m2，2F; 砖混结构. 1#宿舍楼; 建筑面积约为240m2，2F; 木结构. 2#宿舍楼; 建筑面积约为150m2，2F; 木结构. 控制房; 建筑面积约为10m2，2F; 砖混结构. 公用工程; 供电; 当地电网供给; /. 供水; 项目员工生活用水由当地供水管网供给，生产用水为供水管网或沉淀池废水回用; /. 排水; 项目生活污水经化粪池处理后清掏做农家肥使用，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排; /. 环保工程; 噪声处理; 加强设备维护、隔声、对噪声设备安装减震垫、合理布局; /. 废水处理; 地下沉淀池（25m3）、蓄水池（85m3）; /. 废气处理; 抑尘覆盖、洒水抑尘、布袋除尘器、喷淋系统、厂房封闭; /. 固废处理; 垃圾桶; /. 风险防范; 截流沟; /. （2）项目公用工程 ①给水 - 本项目共10名员工，均在场区内食宿，故本项目用水主要为员工生活用水、拌料用水、养护用水和抑尘用水。 生活用水：项目食宿员工按100L/人•d计，项目年工作300d，则员工生活用水量约为300t/a，生活污水量以80%计，则项目生活污水产生量约为240t/a，依托化粪池处理后定期清掏做农肥使用。 拌料用水：项目原料搅拌过程中需添加一定量的新鲜用水，根据业主提供的资料，本项目每吨原料需0.45t新鲜水进行拌料，故本项目拌料用水约为14040t/a，项目搅拌料用水全部进入产品，晾晒过程中蒸发耗散。 养护用水：水泥砖成型后需进行养护，根据业主提供的资料，水泥养护水量约为2t/d，故本项目养护用水量约为600t/a，养护用水大部分被蒸发或吸收，少部分经沉淀池处理后回用于生产。 抑尘用水：本项目对生产车间、原料车间和运输道路采取喷淋、洒水降尘，类比其他相似项目，抑尘用水约为1t/a（300t/a），该部分用水全部被原料、土壤吸收或蒸发。 设备、车辆冲洗用水：本项目生产设备和运输车辆需定期进行清洗，类比其他相似项目，设备、车辆清洗用水约为300t/a，用水部分被蒸发或吸收，部分经沉淀池处理后回用于生产，不外排。 ②排水 本项目生活污水产生量约为240t/a，由化粪池处理后定期清掏做农家肥使用。项目拌料用水和抑尘用水均被产品、土壤吸收或蒸发，故本项目生产废水主要为养护废水、设备清洗废水和初期雨水。项目养护用水约为600t/a（2t/d），类比其他相似项目，约有90%的养护用水蒸发或被产品、土壤吸收，养护废水的产生量约为0.2t/d（60t/a），经沉淀池处理后回用于生产，不外排；设备、车辆冲洗用水约为300t/a，其废水量以80%计，则项目设备清洗废水产生量约为240t/a，主要污染物为SS，经沉淀池处理后回用于生产，不外排；初期雨水经沉淀池处理后回用于生产，故本项目无废水外排。 ③供电 本项目供电由当地电网供给。 （3）工程建设规模 项目主要进行水泥砖的生产，项目产品方案如表1-2所示。 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 用途; 产品产量. 1; 实心水泥砌块砖; 承重墙、隔声、保温; 1200万块（5cm×10cm×24cm）. 3、项目原辅材料及能耗 项目生产所需的主要原材料及能源消耗量见表1-3。 表1-3 主要原材料及能源消耗量 主要 原辅 材料; 序号; 名称; 消耗量（t/a）; 来源. 1; 水泥（罐装）; 2400; 外购. 2; 碎石; 17280. 3; 机制砂; 11520. 4; 生产用水; 15540; 周边河水、沉淀池废水回用. 5; 用电量; 10万kw·h; 由当地电网供给. 4、项目主要设备 本项目生产所用到的主要设施见表1-4。 表1-4 主要设施明细表 序号; 设备名称; 品牌/规格; 数量. 1; 制砖机; /; 1台. 2; 搅拌机; /; 1台. 3; 输送带; /; 若干. 4; 潜水泵; /; 2台. 5; 1#水泥筒仓; 70t/罐; 1座. 6; 2#水泥筒仓; 50t/罐; 1座. 7; 叉车; /; 1辆. 8; 模板; /; 若干. 9; 货车; /; 2辆. 10; 铲车; /; 1辆. 5、项目总平面布置 本项目用地为矩形，位于省道S221东侧，进厂道路位于项目地西面。水泥筒仓位于项目地北部，水泥筒仓南面为生产车间，生产车间南面为原料车间和控制房，蓄水池位于生产车间内，地下沉淀池位于生产车间北面，成品堆坪位于项目地东部。生活区位于项目地西南面。项目具体平面布置图见附图2。 6、周边环境 本项目位于绥宁县长铺乡田心村喇叭山省道S221东侧，环评介入时，项目已进行设备安装。项目地东面为巫水，北面为废铁回收厂，西面为省道S221，南面为水泥砖厂。项目周边环境具体见附图。 7、项目定员及工作安排 项目生产定员10人，均在厂区食宿，本项目生产实行一班制，每天白天工作8个小时，夜间不进行生产，年工作300天。 8、项目建设进度 项目拟于2019年1月开工，工期为1个月，于2019年2月完工投入生产。 9、项目投资情况 该项目总投资120万元，具体投资情况见表1-5；其中环保投资15万元，占总投资的12.5%，具体环保投资情况见表1-6。 表1-5 项目投资组成一览表 投资内容; 投资金额（万元）. 厂房修建; 10. 设备购置安装（包含环保投资）; 80. 前期费用; 10. 流动资金; 20. 合计; 120. 表1-6 环保投资情况表 序 号; 类 别; 治理措施; 投资费用(万元). 1; 废气; 筒仓粉尘经布袋除尘器处理；运输粉尘经抑尘覆盖和洒水抑尘处理；装卸粉尘经喷淋抑尘、倾倒入库处理；拌料粉尘经厂房封闭和喷淋系统处理；物料输送粉尘经喷淋系统处理; 10. 2; 废水; 厂区初期雨水经截流沟、沉淀池处理后回用; 2. 3; 噪声; 加强设备维护、隔声、对噪声设备安装减震垫、合理布局; 1. 4; 固废; 不合格产品、下脚料、沉淀池泥沙、粉尘回收利用，用于生产; 2. 合计; /; /; 15. |
| 本项目有关的原有污染情况及区域主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场勘察，未发现遗留环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及周边环境 绥宁县位于邵阳市境西部边陲，处北纬26°16′～27°8′、东经109°49′～110°32′之间状似北端向东倾斜的平行四边形。绥宁县境内物产丰富，风光秀美，矿藏有铁、锰、钨、花岗石。东部由北向南分别与洞口县、武冈市、城步苗族自治县毗邻，南北直线长103.5公里，东西直线宽56公里，总面积2927平方公里。 本项目位于绥宁县长铺乡田心村喇叭山省道S221东侧，环评介入时，项目已进行设备安装。项目地东面为巫水，北面为废铁回收厂，西面为省道S221，南面为水泥砖厂。项目地理位置见附图1。 2、地质地貌地形 绥宁县县境为云贵高原东部边缘，雪峰山脉南端与八十里大南山西北部的交接地带。南、北、东三面高山怀抱，中部纵向隆起，将县境分作东西两大部分；西部随巫水而倾斜；东部随武阳河而递，东北两部依次形成中山、中低山、丘陵、岗地、河谷平原。山地占绥宁县面积73.8%丘陵地占22.7%，河谷平原占3.5%。最高点东南部的牛坡头海拔1913米，最低点西北部的麻塘溪口海拔205米。绥宁县北靠雪峰山脉，南依大南山，主要山峰有高顶山、牛坡头，鸡公坡和神坡山，其中牛坡头海拔1913米，为辖境至高点。 本项目所在区域地貌为丘陵地带，高程约为350m。 3、气象气候 拟建工程地属中亚热带季风湿润气候区，夏无酷暑，冬无严寒，昼夜温差较大，气候和植被垂直变化明显。年均日1348.9小时，年平均气温16.7℃，一月平均气温5.7℃，极端低温6.8℃1971年1月30日；七月平均气温26.7℃，极端高温40.5℃1971年7月21日。年平均无霜期304天，年平均降水量1320.0毫米，最少为1064.6毫米1984，最多为1679.2毫米1961年，年降水量居中，夏季占38%，秋季占15%，形成夏初洪水和初秋干旱。（风向频率玫瑰图详见图2-1）。 图2-1 绥宁县全年及四季风向频率玫瑰图 图2-1 风向频率玫瑰图 4、水文 绥宁县境内流域面积大于10平方公里或河长5公里以上的河流94条，总长1685.公里，可网密度0.58公里/平方公里。其中，沅江流域占绥宁县总面积67.63%，资江流域32.37%。主要有巫水和武阳河。县城长铺镇沅江支流巫水畔，距邵阳市城210km。 项目地东面为巫水，项目生产用水由巫水取水。巫水，长江支流沅江的支流。即洪江，古称雄溪或熊溪，又名运水、竹舟江。发源于城步苗族自治县东巫山西南麓。流经城步县、绥宁县、会同县、洪江市，经洪江市东注入沅水。全长244公里，流域面积4205平方公里，河流坡降1.81‰。流域内峰峦重叠，河道蜿蜒于松杉竹林间，为湖南省主要森林地带之一，竹木出产丰饶。项目东面的巫水为绥宁江口塘电站至河口乡河段，该段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目施工期较短，不设施工营地，不产生生活污水，项目施工废水经隔油、沉淀处理后回用，不外排；本项目营运期养护废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；工业废水和初期雨水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥使用，项目无废水外排。 5、动植物 绥宁县境内野生动植物资源丰富。绥宁县有耕地35.22万亩，其中水田31.84万亩；水域5.19万亩；林业用地340.14万亩，占绥宁县土地总面积77.5%。森林覆盖率67.7%，活立林蓄积量1085万立方米，连同人平蓄积量、单位面积蓄积量、年均生长量等5项指标皆占全省首位。有乔木、灌木、木质藤木等森林植物110科343属1040余种，是湖南省树种最多的林区县。 项目区域地形较为平整，场地内无需要保留的重要建、构筑物，无需保留的名木古树。周边区域植被以常见乔木、灌木和农作物为主，动物主要为常见的鸟类、鼠类等。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 为了解项目所在地空气质量现状，本次评价特委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司对G1：项目地西南面最近居民楼顶处和G2：项目地东北面最近居民楼顶处的环境空气质量进行了监测。评价标准为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。监测时间为2018年11月2日~2018年11月8日。监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果统计（单位：dug/Nm3，除特别说明外） 监测内容; 监测结果（24h平均值）. SO2; NO2; pM10; TSP. G1监测值范围; 16-23; 15-22; 92-110; 126-136. G2监测值范围; 15-23; 17-24; 89-110; 129-139. 标准限值; 150; 80; 150; 300. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，项目地空气环境质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 - 水环境质量现状 为了解项目地水环境质量现状，本次评价特委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司对巫水水进行了监测，W1：项目地东侧巫水上游200m处；W2：项目地东侧巫水下游500m处。评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值。监测时间为2018年11月2日~2018年11月4日。监测结果见表3-2。 表3-2 水质监测断面的监测结果 单位：mg/L（注明除外） 由表可知，项目所在地的水环境中pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、总氮、粪大肠菌群等监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 监测项目; 浓度范围; 超标率（％）; 最大超标倍数; 标准值. W1; pH（无量纲）; 7.80~7.90; /; /; 6～9. COD; 11-13; 0; 0; ≤20. BOD5; 1.2~1.3; 0; 0; ≤4. SS; 10~13; /; /; /. 氨氮; 0.19~0.22; 0; 0; ≤1.0. 石油类; 0.02~0.03; 0; 0; ≤0.05. TP; 0.03~0.06; 0; 0; ≤0.2. TN; 0.75~0.78; 0; 0; ≤1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 330~380; 0; 0; ≤10000. W2; pH（无量纲）; 8.00~8.10; /; /; 6～9. COD; 10-13; 0; 0; ≤20. BOD5; 1.4~1.5; 0; 0; ≤4. SS; 12~14; /; /; /. 氨氮; 0.21~0.24; 0; 0; ≤1.0. 石油类; 0.03~0.04; 0; 0; ≤0.05. TP; 0.05~0.07; 0; 0; ≤0.2. TN; 0.78~0.80; 0; 0; ≤1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 490~510; 0; 0; ≤10000. 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境现状，根据噪声源和区域环境特征相结合的原则，在项目场地布设6个监测点。邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年11月2日~2018年11月3日对项目所在地的声环境质量进行了现场监测，环境噪声现状监测根据国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。监测数据见表3-3。 表3-3 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点名称; 2018.11.2; 2018.11.3; 执行标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 拟建地东面场界1m处; 51.2; 41.0; 51.0; 41.3; 昼间60 夜间50; 达标. N2; 拟建地南面场界1m处; 50.7; 41.7; 53.5; 42.0; 昼间60 夜间50; 达标. N3; 拟建地西面场界1m处; 52.1; 41.8; 51.9; 41.5; 昼间70 夜间55; 达标. N4; 拟建地北面场界1m处; 53.8; 42.0; 52.0; 42.1; 昼间70 夜间55; 达标. N5; 拟建地西南最近居民点; 54.2; 42.8; 53.5; 41.0; 昼间70 夜间55; 达标. N6; 拟建地东北最近居民点; 51.6; 41.4; 53.5; 41.5; 昼间70 夜间55; 达标. 以上监测结果表明，项目的各个监测点位的昼间及夜间的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类或4a类标准限值要求。 4、生态环境 根据现场踏勘可知，本项目区域内植被主要以灌木、乔木草丛和农业植被为主；区域主要动物是青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。河中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。区域内尚未发现珍稀濒危保护动植物，生态环境一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，本项目主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 规模; 方位与 距离; 保护级别. 声环境; 田心村村民; 约5户，20人左右; 北面150-200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类. 田心村村民; 约1户，4人左右; 西南面约70m. 田心村村民; 约5户，20人左右; 南面130-200m. 大气环境; 田心村村民; 约5户，20人左右; 北面150-200m; 《空气环境质量标准》 GB3095-2012 二级标准. 田心村村民; 约1户，4人左右; 西南面约70m. 田心村村民; 约5户，20人左右; 南面130-200m. 田心村村民; 约20户，80人左右; 北面250-500m. 田心村村民; 约30户，120人左右; 南面280-500m. 水环境; 巫水; /; 东面约10m处; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 生态环境; 项目地及四周500m范围内的农田和林地等. 注：S221省道两侧35m范围内执行GB3096-2008）4a类标准.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气：项目所在区域环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 表 4-1 大气环境质量标准限值 项目; SO2(ug/Nm3); NO2(ug/Nm3); PM10(ug/Nm3); TSP(ug/Nm3). 标准 限值; 小时平均; 日平均; 年平均; 小时平均; 日平均; 年平均; 日平均; 年平均; 日平均; 年平均. 500; 150; 60; 200; 80; 40; 150; 70; 300; 200. 水环境：巫水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 表 4-2 地表水环境质量标准限值 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; TP; TN; 粪大肠菌群（个/L）. 标准值（mg/L）; 6～9; ≤20; ≤4; /; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0; ≤10000. 声环境：本项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2、4a类标准。 表 4-3 声环境质量标准限值 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：项目运营时产生的废气污染物主要是粉尘，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放限值。 表 4-4 水泥工业大气污染物排放标准 项目; 颗粒物. 无组织污染物排放限值; 0.5. 有组织污染物排放限值; 20. 噪声：施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1噪声排放标准限值；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准。 表 4-5 建筑施工厂界环境噪声排放标准 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 70; 55. 表 4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间[db(A)]; 夜间[db(A)]. 2类标准; 60; 50. 4类标准; 70; 55. 固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、本项目无废水外排，故本项目无需申请总量指标。 2、本项目无NO2、SO2产生，可不设置气污染物总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

一、项目生产工艺流程简述（图示） 本项目工艺流程及产污环节见下图： 水泥、碎石、机制砂 噪声、 固废 噪声、 废水 图5-1 项目工艺流程及产污环节示意图 - 工艺流程说明： - 在搅拌机中按比例加入一定量的水泥、碎石、机制砂和水进行混合搅拌。水泥为外购，储存于水泥筒仓中，由管道将水泥输送至搅拌机中。原料搅拌均匀后，将原料经传输带输送至制砖机，经制砖机制成水泥砖，同时进行检验，破损不合格产品回用，喷水自然养护即为成品。（本项目外购的机制砂和碎石均为细颗粒状，无需进行破碎、筛分，生产搅拌过程在车间内进行。） - 二、主要污染源分析： 1、施工期主要污染工序 本项目宿舍楼和办公楼已建成，施工期主要对生产车间和原料车间建设，施工内容较少，施工期较短。项目施工期产生的污染主要有废水、废气、噪声、固废。 （1）废气 施工期废气主要包括施工扬尘、机械废气、汽车尾气。 ①施工扬尘 项目施工期间，材料运输、堆放等会产生施工扬尘，扬尘量与施工作业方式、气象条件等有密切关系，难以定量。一般来说，干燥及风力大的条件下，扬尘量较大，属无组织排放。 ②施工机械和车辆排放的废气 项目机械设备运行、运输车辆行驶时会产生一定量的废气，主要成分为CO、NOx等，呈无组织排放。 （2）废水 项目施工人员来源于附近居民，均不在场区食宿，无生活污水产生，施工期废水主要为施工废水。 项目施工废水主要为机械冲洗废水以及建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的产生的油污水。项目冲洗废水的泥砂含量高，且废水含有少量的废机油等污染物；建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的产生的油污水主要含石油类。据类比调查，建筑类施工废水中各污染物的浓度为：COD约为25～200mg/L，石油类约为10～30mg/L，SS约为500～4000mg/L。 （3）噪声 项目施工期间将使用电锯、电钻、运输车辆等施工机械和运输机械，噪声源强约为70dB(A)～105dB(A)，特点为具有突发性和间歇性。 表5-1 施工阶段的主要噪声源一览表 声 源; 噪声源强dB(A); 发声持续时间. 装载机; 85~90; 间断性. 挖掘机; 75~95; 间断性. 推土机; 85~100; 间断性. 运输车辆; 70~75; 间断性. 振捣器; 85～105; 间断性. 混凝土输送泵; 80~90; 间断性. 电锯、电刨; 95～105; 间断性. 电焊机; 90～95; 间断性. 电锯、电锤; 95～105; 间断性. （4）固体废物 项目施工人员来源于附近居民，均不在场区食宿，基本无生活垃圾产生；项目地内土地较为平整，无需进行场地平整，无废弃土石方产生，故项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾，项目施工建筑垃圾主要为废弃下脚料、碎木块等，产生量较少，约为0.5t，建筑垃圾尽量回收利用，不能回收的用作路基材料。 2、营运期主要污染工序 - （1）废气 本项目原料为水泥、机制砂、碎石等，含尘物料在室内需要达到一定风速才会起尘，这种临界风速称为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关，起动风速一般认为4.4m/s。由于本项目运料堆放于密封的原料车间内，风速较小，且业主拟采取洒水降尘的措施抑制粉尘产生，故本项目堆置的原料基本处于静止状态，基本不会产生无组织粉尘。本项目水泥采用散装罐车运输，机制砂和碎石采用货车运输，运输过程中采用篷布遮盖和保持物料湿度以抑制粉尘产生，因此运输过程中物料产生的粉尘较少。故本项目运营大气污染物主要为筒仓粉尘、原料卸载粉尘、拌料粉尘、物料输送粉尘以及机械、运输车辆排放的燃油废气等。 ①水泥筒仓粉尘 本项目水泥储存于密封筒仓内，上料时会有一定量的粉尘产生，根据业主提供的资料，项目1#水泥筒仓上料量约为1400t/a，2#水泥筒仓上料量约为1000t/a，类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t 料产生粉尘0.23kg，经核算， 项目1#水泥筒仓呼吸口粉尘产生量为0.322t/a，2#水泥筒仓呼吸口粉尘产生量为0.23t/a，根据类比调查，水泥上料时粉尘产生浓度约为4000mg/m3，筒仓自带布袋除尘装置，除尘效率约为99.9%，风机风量为5000 m3/h， 布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，未收集到的粉尘由筒仓顶呼吸口有组织排放。 项目筒仓呼吸孔粉尘污染物排放情况见表5-2。 表5-2 项目筒仓粉尘污染物产排情况一览表 污染源; 输送量t/a; 产污系数， kg/t粉料; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 废气量; 仓顶经除尘器处理后粉尘排放情况. m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 1#水泥筒仓; 1400; 0.23; 0.322; 4000; 5000; 4; 0.0003. 2#水泥筒仓; 1000; 0.23; 4000; 5000; 4; 0.0002. 由上表可知，项目筒仓粉尘经仓顶布袋除尘器处理后，粉尘排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》表1 现有于新建企业大气污染物排放限值（20mg/m3）。 ②卸载粉尘 项目碎石、机制砂等原料在卸载时产生的粉尘强度与原料的比重、湿度以及装、卸料点附近的风速等因素有关。在潮湿季节、没有防尘措施的装载机装车时，卸料点附近大气中粉尘浓度约为8.7mg/m3；在干旱季节里，卸料点附近大气中粉尘浓度可达到40.0mg/m3。环评引用装卸扬尘计算公式对项目原材料卸载扬尘进行计算： 装卸扬尘公式：Q2=98.86M·e0.64u·e−0.27w·H1.283⋅f 式中： Q2——装卸扬尘，g/次； ц——风速，m/s，起尘风速2.2m/s； W——物料湿度，取平均湿度8～10%； M——车辆吨位，取20t/辆； H——装卸高度，取平均高度4m； f——风频%，取15%。 - 经计算卸载过程中扬尘产生量为1.68t/a，业主拟倾倒入棚并设置喷淋设施和采取洒水等措施抑制粉尘的排放，除尘效率约为90%，则原料卸载扬尘排放量约为0.168/a。 ③物料输送粉尘 本项目水泥通过密封管道输送供料，该过程中产生少量粉尘；搅拌均匀的物料输送为伴水运输，基本无粉尘产生。故物料输送粉尘主要为机制砂和碎石运送至生产车间产生的粉尘和上料时产生的粉尘，粉尘产生量与自然风速物料含湿量等因素有关，类比相似企业可知，该过程粉尘产生量约为0.5t/a，业主拟喷淋抑尘等措施抑制粉尘的排放，除尘效率约为90%，则项目物料输送粉尘排放量约为0.05t/a。 ④搅拌粉尘 - 原料在搅拌混合过程中会产生一定量粉尘，主要来源于砂石及水泥细小颗粒，产生量与操作方式有关。根据同类企业类比调查，搅拌混合时产生的粉尘约占原材料用量的万分之一，本项目原料用量31200t/a，则搅拌过程中粉尘的产生量为3.12t/a。本项目生产设备拟设置在密封的生产车间内，且为搅拌过程为伴水搅拌，粉尘仅在搅拌初期产生，逸散出去的粉尘量较少，且粉尘由于自身重力作用，搅拌瞬时产生的粉尘迅速沉降至地面，只有极少量粉尘残留在空气，故逸散出去的搅拌粉尘量约占搅拌粉尘量的5%，以无组织形式排放，该部分粉尘排放量为0.156t/a。 ⑤机械、运输车辆排放的燃油废气 运输车辆、机械设备工作时会产生燃油废气，主要成份有NOx、CO、烃类等，产生量较少，且厂区空旷，周边植被较多，该燃油废气能够很快被植被稀释、空气扩散。 - （2）废水 本项目用水主要为生产用水和员工生活用水，生产用水包括配料搅拌用水、产品养护用水、设备清洗用水和喷洒抑尘用水。项目搅拌用水和喷洒抑尘用水全部被产品、蒸发，故本项目营运期废水主要为生活污水、养护废水和初期雨水。项目给排水情况见表5-2，水平衡图见图5-2。 表5-2项目给排水情况一览表 名称; 用水标准; 统计基数; 用水量（m³/d）; 用水量（m³/a）; 排放量（m³/d）; 排放量（m³/a）. 生活用水; 食宿人员; 100L/人·d; 10人; 1; 300; /; /. 生产用水; 拌料用水; 0.45t/t·物料; 31200 t; 46.8; 14040; /; /. 养护用水; 2t/d; 300d; 3; 600; /; /. 设备、车辆清洗; 1t/d; 300d; 1; 300. 抑尘用水; 1t/d; 300d; 1; 300; /; /. 合计; /; /; 52.8; 15540; /; /. 设备清洗用水 拌料用水 13740 300 15240 （河水、雨水） 300 回用于生产 540 养护用水 600 沉淀池 60 14040 生活用水 60 300 240 经化粪池处理后用作农家肥 60 240 300 300 抑尘用水 图5-2 项目用水平衡图（t/a） ①生活污水 本项目生活用水量为300t/a（1t/d），生活污水排放量按生活用水量的80%计，即本项目生活污水产生量为240t/a（0.8t/d），主要含有COD、NH3-N和SS、BOD5等污染物，产生浓度一般为COD：350mg/L，NH3-N：35mg/L，SS：220mg/L，BOD5：175mg/L。项目生活污水由化粪池处理后用作农家肥，不外排。 ②养护废水 项目养护用水约为2t/d（600t/a），类比其他相似项目，约有80%的养护用水蒸发或被产品、土壤吸收，养护废水的产生量约为0.2t/d（60t/a），主要污染物为SS，经沉淀池处理后回用于生产，不外排。 ③初期雨水 在降雨过程中，雨水会对项目所在地地表进行冲刷，从而产生含SS的地表污水径流。本项目占地面积约为1368m2。项目使用范围四周设置截洪沟，即汇水面积为1368m2。 暴雨强度公式： q=3920*（1+0.68lg P）/(t+17)0.86 式中： q：暴雨强度，（L/s·ha） P：设计重现期，取1年 t：设计降雨历时，取30分钟 雨量公式： Q=Ψ·q·F 式中： Ψ—径流系数；取0.8； q—暴雨强度（L/s·ha）； F—汇水面积（ha）。 计算得：q=143.01L/s·ha；则雨水流量Q=15.65L/s。项目初期雨水冲刷时间约10min，计算得项目初期雨水量为9.4m3，初期雨水主要污染物为SS。业主拟在项目地使用范围四周设置截洪沟，北部设置一个容积约为25m3的沉淀池，初期雨水进入沉淀池沉淀处理后回用于抑尘或生产。 - （3）噪声 本项目噪声主要来自设备噪声、车辆交通噪声等。 ①设备噪声 项目设备噪声主要来源于搅拌机、制砖机等生产设备产生的噪声。为调查项目设备噪声源强，本评价根据其他类似项目同类型设备噪声的监测值，其噪声源强详见表5-3。 - 表5-3 运营期设备噪声源强 单位：dB（A） - 序号; - 设备名称; - 噪声值dB（A）; - 性质. - 1; - 搅拌机; - 82-88; - 连续. - 2; - 制砖机; - 80-85; - 连续. - 3; - 潜水泵; - 75-85; - 间歇. - 4; - 叉车; - 80-95; - 间歇. ②交通噪声 项目所产生的交通噪声来源于项目原材料和成品的装卸和运输过程，运输车辆主要为货车，装卸时间和出入时间分散，且行驶速度低，间歇性噪声为75～95 dB(A)。 - （4）固体废物 - 本项目生产过程中产生的固体废物主要为沉降物料、沉淀池产生的泥沙、不合格产品、少量下脚料、布袋除尘器收集粉尘及生活垃圾。 - ①沉降物料 - 本项目在搅拌混合过程中会产生一定量粉尘，搅拌混合过程中粉尘沉降量约为2.962t/a，项目搅拌过程在车间内进行，降尘物料通过清扫的方式统一收集后回用于生产。 - ②沉淀池产生的泥沙 本项目沉淀池的泥沙主要为雨水径流带来的泥土以及砂石等，预计项目泥沙产生量为0.5t/a，定期清掏可作为原料使用。 - ③少量下脚料机不合格产品 项目搅拌、成型工序会产生少量下脚料，类比同类项目，产生量为0.5t/a，收集后回用于生产。 - ④不合格产品 - 项目在成型工序后进行产品检验，过程中会产生少量破损不合格产品，根据同类型的项目调查，本项目生产过程中产生的不合格砖块约为12000块/a，不合格产品经人工回用后回用于生产。（项目在产品成型后就进行检验，产品尚未硬化，不合格成品可直接放入搅拌机搅拌后用于生产，无需破碎。） - ⑤布袋除尘器收集粉尘 本项目水泥筒仓带有布袋除尘器，水泥卸料时大部分粉尘被布袋除尘器收集，故项目布袋除尘器粉尘产生量约为0.551t/a，收集后的粉尘回用于生产。 ⑥生活垃圾 本项目员人数约为10人，职工生活垃圾产生量按0.54 kg/（d·人）计算，则本项目生活垃圾产生量约为1.62t/a（5.4kg/d），收集后统一送往城市垃圾填埋场处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥筒仓 | 粉尘 | 0.552t/a；4000mg/m3 | 0.0005t/a；4mg/m3 |
|  | 卸载过程 | 粉尘 | 1.68t/a | 0.168t/a |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 0.5t/a | 0.05t/a |
|  | 拌料粉尘 | 粉尘 | 3.12t/a | 0.156t/a |
|  | 机械、车辆尾气 | NOx、CO、烃类 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-N和SS、BOD5 | 240t/a | 0 |
|  | 养护废水 | SS | 60t/a | 0 |
|  | 设备清洗废水 | SS | 240t/a | 0 |
|  | 初期雨水 | SS | 9.4t/次 | 0 |
| 固 体 废 物 | - 沉降物料 | 粉尘 | 2.962t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 沉淀池泥沙 | 0.5t/a | 0 |
|  | 下脚料 | 废渣 | 0.5t/a | 0 |
|  | 不合格产品 | 不合格产品 | 12000块/a | 0 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 0.551t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.62t/a | 1.62t/a |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备正常运行时噪声声级约75～100 dB（A）。 |  |  |  |
| - 主要生态影响： 本项目在施工期会对土壤产生扰动，破坏土壤原有的结构，恶劣天气时会产生一定量的水土流失。营运过程对区域植被及生态景观影响很小，且项目建成后通过实施绿化措施，植树种草，可以一定程度恢复和改善区域生态环境。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 一、施工期环境影响分析 本项目施工期包括原有设备拆除、厂房建设和设备安装，建设内容较少，主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、施工废水及固体废物等。 1、施工期大气环境影响分析 施工期废气主要包括施工扬尘、机械废气和汽车尾气。 ①施工扬尘 施工扬尘的起尘量与许多因素有关，如挖土机在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等。地面上的粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。施工扬尘主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，施工扬尘对周围环境的影响情况见表7-1。 表7-1 施工扬尘（PM10）对周围环境的影响 （单位mg/m3） 下风向距离m; 风速<3m/s; 风速3~5m/s; 风速5~8m/s. 20; 0.200; 0.440; 0.650. 50; 0.160; 0.380; 0.420. 100; 0.120; 0.200; 0.280. 200; 0.060; 0.100; 0.120. 通过上表可知，风速越大，施工扬尘浓度越大，且施工扬尘对施工场地下风向200m的居民生活有影响，本项目所在区域常年主导风向为东北风，下风向200m范围内最近的居民为西南面的居民，最近距离约为70m。为减少施工扬尘对区域大气环境的影响，项目施工单位拟采取：洒水抑尘；粉状物料采取遮盖帆布；不需要的泥土、建筑材料弃渣及时运走，不在场区长时间堆积等措施抑制粉尘产生，采取以上措施后，项目施工期外排的粉尘量较小，且由于项目地与下风向居民点中有山体阻隔，故项目施工期粉尘对周边居民影响较小。 ②施工机械和车辆排放的废气 建筑施工使用的施工机械和运输车辆燃油会产生NO2、CO、烃类等污染物，但这些污染源较分散且为流动性，表现为间歇性特征，且污染物排放量不大，影响是短期和局部的，再经过大气扩散和植物吸收后，对周围环境的影响较小。 为减少机械设备、运输车辆燃油废气的排放，要求施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强施工机械、运输车辆的保养，使其处于良好的工作状态，以减少燃油废气对周围环境的影响。 2、施工期水环境影响分析 项目施工人员来源于附近居民，均不在场区食宿，无生活污水产生，施工期废水主要为施工废水。 项目施工期机械冲洗、机械设备跑、冒、滴、漏等会产生一定量的生产废水，其主要污染物为SS、COD、石油类，具有污水量小，泥砂含量高的特点。拟在本项目场区内设置截流沟和临时的隔油沉淀池对施工废水进行处理，项目建筑施工废水经截流沟汇入临时的隔油沉淀池处理后回用于厂区洒水，对周围水环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 本项目施工期噪声主要来源于施工作用机械设备及运输车辆等，其噪声源强度在65～105dB(A)。 项目施工机械的噪声源强见表5-1，噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，将各施工机械噪声作点源处理，采用点源噪声距离衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 项目在采取及不采取相应降噪措施的两种情况下，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测，预测结果见表7-2。 表7-2 施工噪声污染强度和范围预测表 单位：dB(A) 不采取降噪措施. 机械 名称; 噪声 源强; 场界标 准限值; 距离施工机械不同距离（m）时的噪声预测值. 昼间; 夜间; 10; 20; 30; 60; 100; 150; 200. 装载机; 90; 70; 55; 78.5; 71.4; 67.0; 58.2; 52.0; 45.2; 40.2. 推土机; 100; 87.2; 76.2; 68.7; 60.0; 55.8; 50.8; 47.1. 挖掘机; 95; 81.2; 73.2; 67.8; 59.0; 53.8; 47.5; 44.5. 混凝土输送泵; 90; 78.5; 71.4; 67.0; 58.2; 52.0; 45.2; 40.2. 振捣器; 105; 90.2; 80.8; 74.6; 64.0; 58.2; 54.4; 51.6. 升降机; 90; 78.5; 71.4; 67.0; 58.2; 52.0; 45.2; 40.2. 电锯; 105; 90.2; 80.8; 74.6; 64.0; 58.2; 54.4; 51.6. 木工刨; 95; 81.2; 73.2; 67.8; 59.0; 53.8; 47.5; 44.5. 采取降噪措施. 机械 名称; 噪声 源强; 场界标 准限值; 距离施工机械不同距离（m）时的噪声预测值. 昼间; 夜间; 10; 20; 30; 60; 100; 150; 200. 装载机; 90; 70; 55; 60.0; 54.0; 50.5; 44.5; 40.0; 36.5; 34.0. 推土机; 100; 70.0; 64.0; 60.5; 54.5; 50.0; 46.5; 44.0. 挖掘机; 95; 65.0; 59.0; 55.5; 49.5; 45.0; 41.5; 39.0. 混凝土输送泵; 90; 60.0; 54.0; 50.5; 44.5; 40.0; 36.5; 34.0. 振捣器; 105; 75.0; 69.0; 65.5; 59.5; 55.0; 51.5; 49.0. 升降机; 90; 60.0; 54.0; 50.5; 44.5; 40.0; 36.5; 34.0. 电锯; 105; 75.0; 69.0; 65.5; 59.5; 55.0; 51.5; 49.0. 木工刨; 95; 65.0; 59.0; 55.5; 49.5; 45.0; 41.5; 39.0. 由上表7-2可知，当施工场地没有采取降噪措施时，昼间项目施工阶段需35m的距离衰减后可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；当施工场地采取降噪措施时，昼间项目施工阶段需20m的距离衰减后即可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；本项目最近的居民为西南面的居民，距离约为70m，施工噪声会对该处居民造成一定的影响。为了减轻项目施工噪声对环境敏感点的影响，建设方应采取以下措施减轻施工噪声对周围环境的影响： ①建设方应合理安排施工时间； ②尽量选用低噪声的设备，对噪声较大的设备安装减振、隔声降噪处理，加强施工机械保养； ③合理布局，高噪声设备远离居民设置。 在严格落实上述环保措施后，项目建设施工噪声对周围声环境和周边敏感点影响较小。 4、施工期固体废物环境影响分析 项目施工人员来源于附近居民，均不在场区食宿，基本无生活垃圾产生；项目地内土地较为平整，无需进行场地平整，无废弃土石方产生，故项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾。 项目施工建筑垃圾主要有废弃下脚料、废钢材、碎木块等，产生量较少固废尽量回收利用，不能回收的用作路基材料，对周围环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 - 1、废气 本项目运营大气污染物主要为水泥罐粉尘、原料卸载粉尘、拌料粉尘以及机械、运输车辆排放的燃油废气等。 - （1）筒仓粉尘影响分析 本项目水泥储存于密封筒仓中，上料时会有一定量的粉尘产生，筒仓自带布袋除尘装置，气体中的粉料通过除尘器时被捕集下来，捕集的粉尘重新落入罐体中，粉罐顶部不冒灰，不冒顶。布袋除尘器除尘效率约为99.9%，上料时大部分粉尘经布袋除尘器收集，收集的粉尘回用于生产，未收集到的粉尘由罐顶呼吸口有组织排放。根据工程分析可知，本项目1#水泥筒仓呼吸口粉尘产生量为0.322t/a，2#水泥筒仓呼吸口粉尘产生量为0.23t/a，上料粉尘产生浓度约为4000mg/m3，经布袋除尘器处理后，1#水泥筒仓呼吸口粉尘排放量为0.0003t/a，2#水泥筒仓呼吸口粉尘排放量为0.0002t/a，排放浓度约为4mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》表1 现有于新建企业大气污染物排放限值（20mg/m3），对周围大气环境影响较小。 - （2）卸载粉尘影响分析 本项目碎石、机制砂等原料在卸载时会产生的一定量的粉尘，根据工程分析可知，经计算卸载过程中扬尘产生量为1.68t/a，业主拟倾倒入库，并在原料车间设置喷淋设施，原料卸载时进行喷淋，除尘效率达到90%，则扬尘排放量为0.168t/a，为无组织排放，经空气稀释后和自由扩散后，对周围空气环境影响较小。 - （3）物料输送粉尘 项目机制砂和碎石运送至生产车产生的粉尘，根据工程分析可知，该过程粉尘产生量约为0.5t/a，业主拟喷淋抑尘等措施抑制粉尘的排放，除尘效率约为90%，则项目物料输送粉尘排放量约为0.05t/a。 - （4）拌料粉尘影响分析 - 原料在搅拌混合过程中会产生一定量粉尘。根据工程分析可知搅拌过程中粉尘的产生量为3.12t/a。本项目搅拌机拟设置在车间内，生产车间为轻钢结构，设置顶棚，为四面封闭，且为伴水搅拌，逸散出去的粉尘量较少，且粉尘由于自身重力作用，搅拌瞬时产生的粉尘迅速沉降至地面，只有极少量粉尘残留在空气，故逸散出去的搅拌粉尘量约占搅拌粉尘量的5%，以无组织形式排放，该部分粉尘排放量为0.156t/a。经空气稀释后和自由扩散后，对周围空气质量影响较小。 综上所述，本项目粉尘产生量约为5.858t/a， 采取相应的措施处理后，厂区无组织粉尘排放量约为0.374t/a，预计无组织预计粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值，对外环境影响较小。 （5）机械、运输车辆排放的燃油废气影响分析 - 项目原材料运输过程中会产生少量汽车尾气，尾气中主要为NOx、CO、HC等，由于尾气量均不大，所在区域为农村地区，大气环境容量大，周围扩散较好，在空气环境中经一定的距离自然扩散降解后，对区域空气质量影响较小。 - （6）大气防护距离 本项目按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合场区平面布置图，确定控制距离范围，超出场界外的控制范围，即为项目大气环境防护区域。 根据以上分析可知，项目区域内无组织排放粉尘主要为生产车内产生的粉尘，粉尘主要为原材料卸载粉尘、物料运输和拌料粉尘，无组织排放量约为0.374t/a。本评价以厂区生产车间和原料车间为面源计算排放浓度，面源长约25m、宽约18m、高约5m，大气环境防护距离计算结果见表7-3。 表7-3 大气环境防护距离计算结果 污染因子; 源强(t/a); 面源有效长×宽×高(m); 环境质量标准(mg/m3); 计算结果; 大气环境防护距离(m). 粉尘; 0.374; 25×18×5; 0.9; 无超标点; 不需设置. 注：粉尘没有小时值标准，因此，取24h平均浓度限值的3倍值。. 从上表可以看出，项目在落实环保措施的前提下，无组织排放粉尘边界无超标点，无需设置大气防护距离。 （7）粉尘对农作物的影响分析 本项目粉尘成分复杂，属于混合性粉尘，包括石灰石粉尘、熟料水泥粉尘、石膏粉尘和其他粉尘，其混合物富含游离的SiO2，还含有钙、镁、铝、铁等元素。项目粉尘在落实环保措施的前提下，都能实现达标排放，对周围大气环境影响较小。此外，根据相关资料表明，粉尘对农作物有一定的危害，主要为植物页面长时间聚集过多的颗粒物，从而堵塞气孔，使光合作用强度下降。项目地周围分布有农田，主要农作物为水稻和油菜，项目粉尘会对水稻和油菜造成一定影响，但项目粉尘在落实环保措施的前提下，都能实现达标排放，排放量较小，故对周边农作物造成的影响较小。 综上，本项目无组织排放产生的粉尘大气防护距离无超标点，无需设置大气环境防护距离，有组织排放粉尘满足相应的标准限值，项目产生的粉尘经空间距离、各类除尘设施、绿化植物吸附后，对周围敏感点、大气环境和农作物影响较小。 - 2、废水 项目搅拌用水和喷洒抑尘用水全部被产品、蒸发，故本项目营运期废水主要为生活污水、养护废水、设备清洗废水和初期雨水。 - 生活污水 根据工程分析可知，本项目生活污水产生量约为240t/a，主要含有COD、NH3-N和SS、BOD5等污染物，依托农户家的化粪池处理后由农户清掏做农肥使用，不外排，对周围水环境影响较小。 （2）养护废水 根据工程分析可知，养护废水的产生量约为0.2t/d（60t/a），经沉淀池处理后回用于生产，不外排，对周围水环境影响较小。 （3）设备清洗废水 根据工程分析可知，项目设备清洗废水产生量约为240t/a，经沉淀池处理后回用于生产，不外排，对周围水环境影响较小。 （4）初期雨水 由工程分析可知，项目初期雨水量约为9.4m3/次，主要污染物为SS，经沉淀池处理后回用于生产，不外排，对周围水环境影响较小。 - 业主拟在厂区北部设置一个容积为25m3的沉淀池处理项目废水，容积大于本项目初期雨水和养护废水的产生量，能够完全收纳本项目养护废水和初期雨水，满足要求。项目地内初期雨水、设备清洗废水和养护废水经厂区四周的截流沟排入沉淀池处理后，经潜水泵和管道抽取至蓄水池回用于生产或抑尘，不外排，对周围水环境影响较小。 综上所述，本项目无废水外排，对周围水环境影响较小。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来自生产设备噪声以及车辆交通噪声等。 （1）生产设备噪声 由工程分析可知，项目噪声主要来源于制砖机、搅拌机等生产设备产生的噪声。其声源强度与防治措施详见表7-4。 表7-4项目噪声源强分布、治理措施 设备名称; 数量; 噪声源强dB（A）; 降噪措施. - 搅拌机; - 1; 82-88; 隔声、安装减震垫和加强设备维护。. - 制砖机; - 1; 90-100. - 叉车; - 1; 80-95. - 潜水泵; - 2; 75-85. - 铲车; - 1; 80-95. 根据类比调查，项目通过隔声、加强设备维护和安装减震垫后隔声量约为20 dB（A）。 （2）噪声衰减分析 该项目营运期噪声为重点污染源，本次评价采用噪声距离衰减、叠加模式预测厂界与保护居民处的噪声值。 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源的个数。 对营运期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： 式中：LA——距声源为Ra米处的声级，dB(A)； L0——距声源为r0米处的声级，dB(A)； 因项目工作面的设备相对比较集中，故本评价可将生产车间看作一个点声源。本项目夜间不生产，项目昼间噪声源强参数及预测结果见下表7-5。 表7-5 项目噪声源源强 单位：dB(A) 产生区域; 设备名称; 数量; 噪声源强; 未处理噪声叠加值; 处理后的噪声值. 生产区; - 搅拌机; - 1; 88; 102.45; 82.45. - 制砖机; - 1; 100. - 潜水泵; - 2; 85. - 叉车; - 1; 95. - 铲车; - 1; 95. 结合平面布局图及敏感目标分布图可知，声源距东面厂界约10m，距南面厂界10m，距西面厂界5m，距北面厂界5m，距西南面最近居民点约90m，源强与厂界及敏感点距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声时最不利情况下各敏感点的预测结果见表7-6： 表7-6 噪声对厂界及周边敏感点的影响值及预测结果 单位：dB(A) 敏感点; 现状监测结dB(A); 贡献值dB(A); 预测值dB(A); 标准值; 超标情况. 东面厂界; /; /; 62.45; 60; 超标. 南面厂界; /; /; 62.45; 60; 超标. 西面厂界; /; /; 68.47; 70; 达标. 北面厂界; /; /; 68.47; 70; 达标. 距声源西南面约90m的田心村居民; 53.85; 43.37; 54.22; 70; 达标. 从预测结果可以看出，项目在采取有效的降噪措施后，加上距离衰减，项目敏感目标区域昼间噪声能达到《声环境质量标准》4a类标准。项目营运期噪声对周围声环境质量产生的影响程度较小，不会出现噪声扰民现象。 项目厂界东面和南面噪声无法到《声环境质量标准》2类标准，厂界西面和北面噪声无法到《声环境质量标准》4a类标准，为降低项目产生的噪声，减小项目噪声对周围声环境的影响，要求建设单位采取以下措施进行防护： ①生产车间内制砖机、搅拌机采取加装减振垫、消声器等技术控制设备噪声，使生产设备符合工业企业设计噪声标准； ②建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能； ③合理利用厂房的封闭功能，消减噪声的传播距离。加强对高噪声设备的运行管理，保持设备的合理润滑和良好的运行性能。 ④加强生产组织管理，搬运、装卸时应文明操作，尽量避免产生尖锐的撞击声。 根据预测可知项目厂界外2m处预计能够达到《声环境质量标准》2类标准，建议项目设置10m的噪声卫生防护距离，起算位置为生产车间边界，项目噪声卫生防护距离内无环境敏感点，因此本项目的建设对周边敏感点影响较小，项目建成后，在其噪声卫生防护距离内禁止新建居民住宅、学校、医院等敏感建筑。 （2）交通噪声 项目所产生的交通噪声来源于项目原材料和成品的装卸和运输过程，运输车辆主要为货车，装卸时间和出入时间分散，且行驶速度低，间歇性噪声约为75～85dB(A)，项目运输道路两侧居民点较少，交通噪声对周边敏感点的声环境影响较小。要求项目在物料运输过程中，运输车辆经过村民房旁时应适当减速，禁止鸣笛，督促运输车辆车主定期检修车辆，禁止夜间运输物料，尽量减轻对沿线居民的影响。 由上分析可知，本项目噪声源在采取有效的控制措施、合理布局、加强管理后对周边敏感点影响较小。 - 4、固体废物 - 本项目产生的固体废物主要为沉降物料、沉淀池产生的泥沙、不合格产品、少量下脚料、布袋除尘器收集粉尘及生活垃圾。 - 沉降物料：本项目在搅拌混合过程中会产生一定量粉尘，搅拌混合过程中粉尘沉降量约为2.964t/a，统一收集后回用于生产，对周围环境影响较小。 沉淀池泥沙：本项目沉淀池的泥沙主要为雨水径流带来的泥土以及砂石等，预计项目泥沙产生量为0.5t/a，定期清掏可作为原料使用，对周围环境影响较小。 少量下脚料：项目搅拌、成型工序会产生少量下脚料，类比同类项目，产生量为0.5t/a，收集后回用于生产，对周围环境影响较小。 - 不合格产品：项目在成型工序后进行产品检验，过程中会产生少量破损不合格产品，类比同类项目，预计约不合格产品约为12000块/a，不合格产品经人工回收回用后回用于生产，对周围环境影响较小。 - 布袋除尘器收集粉尘：本项目水泥筒仓带有布袋除尘器，水泥卸料时大部分粉尘被布袋除尘器收集，项目布袋除尘器粉尘产生量约为0.551t/a，收集后的粉尘回用于生产。 - 生活垃圾：项目生活垃圾产生量约为1.62t/a（5.4kg/d），收集后交由环卫部门统一送往城市垃圾填埋场处理。 综上所述，项目各项固体废物经妥善处置后对周围环境影响较小。 5、 环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 环境管理措施：项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 （1）建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 （2）根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 （3）根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。 （4）按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 （5）要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 （6）加强各生产车间、工段的环境卫生管理：①督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。②保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。③及时将生产过程中产生的各类固废送至暂存场所，严禁露天堆放。 7、相符性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为水泥制品制造项目，产品为实心水泥砌块砖，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类的单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块和单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线；也不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类和淘汰类项目，为允许类项目，因此，本项目建设符合产业政策要求。 （2）选址合理性分析 本项目位于绥宁县长铺乡田心村喇叭山。项目位于省道S221东面，交通较为便利。根据业主提供的资料，本项目选址已取得绥宁县国土资源局、绥宁县城乡规划管理局、绥宁县长铺国土资源中心所、绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府、绥宁县长铺子苗族侗族乡田心村居民委员会等相关部门的同意。项目建设地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围，项目范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。周边最近居民为西南面约70m处的田心村居民，项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后均能实现达标排放，对周围环境和敏感点影响较小。 综上可知，项目选址可行。 （3）平面布置合理性分析 本项目用地为矩形，位于省道S221东侧，进厂道路位于项目地西面。水泥筒仓位于项目地北部，水泥筒仓南面为生产车间，生产车间南面为原料车间和控制房，蓄水池位于生产车间内，地下沉淀池位于生产车间北面，成品堆坪位于项目地东部。生活区位于项目地西南面。项目地功能分区明细，按照生产工艺流水线布局。综合来看，本项目总平面布置在满足需求的前提下，功能分区明确、合理、顺畅，总体布局基本合理。 8、项目环保验收内容 根据工程实际情况，本项目环保验收内容见表7-7。 表7-7 建设项目环保验收内容一览表 污染类型; 环保措施; 环保设施; 验收标准. 噪声; ①加强设备维护、减速，高噪设备安装减震垫等 ②合理局部; 减震垫; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准. 废水; ①生活污水依托化粪池处理后用作农家肥 ②养护废水、设备、车辆冲洗废水和初期雨水经沉淀池处理回用于生产; 截流沟、沉淀池; /. 废气; ①粉尘经布袋除尘器、喷淋、洒水降尘、抑尘覆盖、倾倒入库、厂房封闭等措施处理 ②燃油废气经大气扩散和植物吸收处理; 封闭厂房、布袋除尘器、喷淋系统、洒水降尘、抑尘覆盖处理; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 固废; 垃圾收集桶; 垃圾收集桶; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥筒仓 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 对周环境影响较小 |
|  | 卸载过程 | 粉尘 | 厂房阻隔、洒水降尘、倾倒入棚 |  |
|  | 拌料粉尘 | 粉尘 | 喷淋系统，厂房阻隔 |  |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 喷淋系统，厂房阻隔 |  |
|  | 机械、车辆尾气 | NOx、CO、烃类 | 大气扩散，植物吸 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、NH3-N和SS、BOD5 | 经化粪池处理后用作农家肥 | 废物利用 |
|  | 养护废水 | SS | 经沉淀池处理后用于生产 |  |
|  | 设备、车辆清洗废水 | SS |  |  |
|  | 初期雨水 | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | - 沉降物料 | 粉尘 | 集中收集回用于生产 | 妥善处理 |
|  | 沉淀池 | 沉淀池泥沙 |  |  |
|  | 下脚料 | 废渣 |  |  |
|  | 不合格产品 | 不合格产品 |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 收集后运送至垃圾填埋场处理 | 对周围环境 影响较小 |
| 噪 声 | 噪声主要来源于机械设备噪声，其强度在75-100dB(A)，通过选用低噪设备，安装减振垫等措施，对周围环境影响较小 |  |  |  |
| - 主要生态影响： 加强施工期环境管理，根据施工进度计划施工，严禁乱挖乱弃，严禁随意倾倒施工垃圾及渣土，减少水土流失。合理安排建设进度，局部开挖，随时压实，渐次推进，减少水土流失。场内雨水进入雨水排放沟前，应设置泥砂拦挡设施。 通过落实上述措施后，项目施工期对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、项目概况 为了满足绥宁县长铺乡及周边城镇建设对水泥制品的需求，绥宁县合创水泥制品厂拟投资120万元在绥宁县长铺乡田心村喇叭山建设年产1200万块水泥砖建设项目。项目占地面积约为1368m2，计划于2019年2月投产运营。 二、产业政策、选址、平面布置合理性 产业政策符合性分析：本项目为水泥制品制造项目，产品为实心水泥砌块砖，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类的单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块和单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线；也不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类和淘汰类项目，为允许类项目，因此，本项目建设符合产业政策要求。 选址合理性分析：本项目位于绥宁县长铺乡田心村喇叭山。项目位于省道S221东面，交通较为便利。根据业主提供的资料，本项目选址已取得绥宁县国土资源局、绥宁县城乡规划管理局、绥宁县长铺国土资源中心所、绥宁县长铺子苗族侗族乡人民政府、绥宁县长铺子苗族侗族乡田心村居民委员会等相关部门的同意。项目建设地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围，项目范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。周边最近居民为西南约70m处的田心村居民，项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后均能实现达标排放，对周围环境和敏感点影响较小。 综上可知，项目选址可行。 平面布置合理性分析：本项目用地为矩形，位于省道S221东侧，进厂道路位于项目地西面。水泥筒仓位于项目地北部，水泥筒仓南面为生产车间，生产车间南面为原料车间和控制房，蓄水池位于生产车间内，地下沉淀池位于生产车间北面，成品堆坪位于项目地东部。生活区位于项目地西南面。项目地功能分区明细，按照生产工艺流水线布局。综合来看，本项目总平面布置在满足需求的前提下，功能分区明确、合理、顺畅，总体布局基本合理。 三、环境质量现状 大气环境质量现状：项目所在区域SO2 、TSP、PM10和NO2浓度监测值均达到《环境空气质量标准》中（GB3095-2012）的二级标准。 地表水环境质量现状：巫水水质监测项目pH、COD、NH3-N、石油类、总磷、总氮等监测因子符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准值。 声环境质量现状：项目厂界和周边敏感点各监测点声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类或4a标准。 四、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 项目施工主要为厂房修建以及原有设备拆除等内容。施工内容较少，施工时间短。 大气环境：项目施工主要废气为施工扬尘和施工机械和车辆尾气。施工扬尘通过加强管理、及时清扫路面、定期洒水，机械、车辆尾气经空气扩散措施后，项目施工时产生的废气，对空气环境影响较小。 水环境：施工期废水主要包括冲洗废水、施工机械养护冲洗废水等。施工废水通过三级沉淀处理后，回用于场区降尘，对地表水环境影响较小。 声环境：项目施工噪声主要来源于车辆运输产生的噪声，其噪声声级约在70~105dB之间。噪声经距离衰减后，可满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 固体废物：项目施工固废主要为建筑垃圾，建筑垃圾尽量回收利用，不能回收的用作路基材料。 综上所述，本项目施工扬尘、废气、废水、噪声等污染经有效措施防控后，对周围环境影响较小，且这些影响随着施工期结束也会随之消失。 （2）营运期环境影响分析结论 水环境影响分析结论： 运营期生产过程中，项目搅拌用水和喷洒抑尘用水全部被产品、蒸发。项目生活污水经化粪池处理后清掏做农肥使用，不外排。养护废水、设备车辆、清洗废水和初期雨水经沉淀池处理后回用于生产，不外排，对周围水环境影响较小。 - 大气污染影响分析结论：项目筒仓粉尘经布袋除尘器处理后对周围空气环境影响较小；项目碎石、机制砂等原料卸载粉尘业主采取倾倒入库、设置喷淋设施等措施抑制粉尘的排放，对周围空气环境影响较小；物料输送粉尘经喷淋降尘和自然扩散后，对周围空气质量影响较小；拌料粉尘经喷淋降尘、厂房封闭和自然扩散后，对周围空气质量影响较小；项目设备和车辆会产生部分燃油尾气，经一定的距离自然扩散降解后，对区域空气质量影响较小。 - 综上所述，项目废气均能得到合理有效的处置，对周围大气环境影响较小。 噪声污染环境影响分析结论：本项目主要噪声设备运行噪声和交通噪声，设备运行噪声通过对噪声源采取适当隔声、减震等措施减小对周围声环境的影响；交通噪声时间分散，通过适当减速，禁止鸣笛，督促运输车辆车主定期检修车辆，禁止夜间运输物料运输，减小对周围声环境的影响。由上分析可知，本项目噪声源在采取有效的控制措施、合理布局、加强管理后对周边敏感点影响较小。 固体废物环境影响分析结论：本项目生产过程中产生的固体废物主要为沉降物料、沉淀池泥沙、不合格产品、布袋除尘器收集粉尘和少量下脚料收集后回用于生产；员工生活垃圾收集后交由环卫部门统一送往城市垃圾填埋场处理项目产生的固废均能得到合理有效的处置，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目营运期产生的废气、废水、噪声、固废等污染经有效措施防控后，对周围环境影响较小。 六、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划要求，工程选址可行，平面布置基本合理。在项目认真落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，各项污染物能够实现达标排放，项目运营对周边地表水、环境空气、声环境等影响较小。因此，从环境角度分析，本项目建设可行。 七、建议和要求 1、加强职工安全生产及教育，加强环境管理，定期对设备进行检修，保证各设备正常运行。 2、原料运输过程中，运输车辆应覆盖蓬布，并实行洒水车先行的方式，以最大限度减少扬尘的产生。同时，运输车辆经过居民点时应减速慢行，减少噪声影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1：环评委托书 附件2：营业执照 附件3：建设项目环境影响评价现状环境资料质量保证单 附件4：项目临时用地申请表 附件5：申请解决临时用地的报告 附件6：绥宁县国土资源局临时用地批复单 附件7：项目临时用地协议书 附件8：检验检测机构资质认定证书 附件9：湖南省环境保护厅认定的环境检测机构名单 附图1：项目地理位置图 附图2：项目平面布置图 附图3：项目环保目标图 附图4：项目监测布点图 附图5：项目噪声卫生防护距离包络图 附表：建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。